Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Малиновского

сельского поселения на 2012-2022 годы

- (актуализирована в 20188году)

Малиновка 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Часть 1. Программный документ

Раздел 1.1. Паспорт программы

Раздел 1.2. Краткая характеристика Малиновского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области

Раздел 1.3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

1.3.1. Электроснабжение

1.3.2. Теплоснабжение

1.3.3. Холодное водоснабжение

1.3.4. Водоотведение

1.3.5. Газоснабжение

1.3.6. Обустройство площадок для сбора и временного хранения ТКО

Раздел 1.4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры      1.4.1.Надежность

1.4.2.Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры 1.4.3.Доступность оказываемых услуг для потребителей

1.4.4.Эффективность деятельности предприятий

1.4.5.Обеспечение экологических требований

Раздел 1.5. План развития Малиновского сельского поселения на период действия генерального плана.

Раздел 1.6. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Раздел 1.7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1.7.1. Источники инвестиций

1.7.2. Расчет критериев доступности

Раздел 1.8. Управление Программой

Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу

Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

2.1.1. Электроснабжение

2.1.2. Водоснабжение

2.1.3. Водоотведение

2.1.4. Обустройство площадок для сбора и складирования ТКО

2.1.5. Газификация

Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

2.2.1. Целевые показатели системы электроснабжения

2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения

2.2.3. Целевые показатели системы водоотведения

2.2.4. Целевые показатели системы  сбора и складирования ТКО

Раздел 2.3. Общие мероприятия Программы по энергосбережению

Раздел 2.4. Организация реализации инвестиционных проектов

Раздел 2.5. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Раздел 2.6. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Малиновского сельского поселения на период 2012 - 2022 г.г.» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ), приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «Методические рекомендации разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», положением Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий в сфере тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также площадок для сбора и складирования ТКО, повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму их устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Мероприятия Программы направлены на улучшение параметров сбалансированности структуры коммунальной системы, повышение ее надежности, энергетической и экономической эффективности, качества и доступности услуг.

В Программе представлена характеристика состояния основных коммунальных систем и отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Программа направлена на решение следующих основных вопросов:

-  регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых и комплексного обновления существующих систем коммунальной инфраструктуры;

- формирование инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки.

Данная Программа является руководящим документом для разработки инвестиционных программ в целях строительства и модернизации систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, площадок для сбора и складирования ТКО  Малиновского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области. В настоящей Программе используются следующие основные понятия и термины:

1) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий Малиновского сельского поселения;

2) объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, - объекты, непосредственно используемые для площадок для сбора и складирования ТКО;

3)производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере тепло -, электро-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, площадок для сбора и складирования ТКО, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для площадок для сбора и складирования ТКО (производственная программа);

4) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для площадок для сбора и складирования ТКО, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);

5) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

6) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг в тепло-, электро-, водоснабжении, водоотведении, а также при утилизации твердых бытовых отходов. В связи с модернизацией оборудования будет повышена надежность предоставления энергоносителей на территории муниципального образования.

Часть 1. Программный документ

В части 1 Программы в соответствии с решением совета депутатов Малиновского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области от 24.09. 2012 года № 45, представлен краткий анализ существующего состояния коммунальных систем в Малиновском сельском поселении,  а также даны основополагающие положения Программы.

Раздел 1.1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малиновского сельского поселения на 2012-2022 г.г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих - принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - - ФЗ – 210 от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - - приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «Методические рекомендации разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; - - долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; 6. - положением Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502. - - концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2012-2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 г. № 102-р; - Распоряжение Правительства Омской области от 13 апреля 2006 года N 55-рп "О дополнительных мерах по реформированию жилищно-коммунального комплекса и тарифообразованию в муниципальных образованиях Омской области" |
| Разработчик программы | Администрация Малиновского сельского поселения |
| Исполнители программы | Администрация Малиновского сельского поселения; |
| Контроль за реализацией программы | Глава Малиновского сельского поселения |
| Цель программы | - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - комплексная модернизация и реконструкция существующей инженерной системы сельского поселения; - формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения; - восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса сельского поселения. - снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; - улучшение экологической ситуации на территории Малиновского сельского поселения. |
| Задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. - повышение качества предоставляемых услуг ЖКУ. - снижение потребление энергетических ресурсов. - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. - улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | Начало – 2012 год Окончание – 2022 год |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства районного бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - ремонт, модернизация и техническое перевооружение котельных; - установка приборов учета тепловой энергии; - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы; - приобретение и монтаж нового котлового оборудования 2. В сфере водоснабжения: - установка блоков обеззараживания; - строительство центрального водопровода; - благоустройство санитарной зоны водозабора; - установка приборов учета воды 3. В сфере водоотведения: - строительство систем канализации; - строительство канализационно - насосного оборудования; - строительство очистных сооружений 4. Обустройство площадок для временного хранения ТКО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение несанкционированных бытовых и промышленных отходов на территории сельского поселения; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение сбора, складирования на временных площадках ТКО. |

- 1.2. Характеристика Малиновского

- сельского поселения

Краткая характеристика Малиновского сельского поселения

Малиновское сельское поселение расположено на северо – западе Омской области в границах Тюкалинского муниципального района. Центром сельского поселения является с. Малиновка.

Территория сельского поселения в административных границах составляет 24358 гектар, в том числе пашни – 7406 га, сенокосы – 3102 га, пастбища – 3155 га. В состав Малиновского сельского поселения входит 3 населенных пункта: с. Малиновка, д. Каспиль, д.Залесная

На территории сельского поселения  на 01.01. 2018 года зарегистрировано по месту жительства:  885 чел.

с. Малиновка – 705 чел.

д.Каспиль – 84 чел.

д.Залесная – 66 чел.

В сельском поселении 135 человек занято в экономике, 216 человек, люди пенсионного  возраста, 231 человек дети, в том числе: 139 человек учащиеся школ и средних специальных учебных заведений, 58 человек дети дошкольного возраста

На 01.01.2018 года

Родилось – 11 чел.

Умерло – 9 чел.

Зарегистрировано по месту жительства – 36 чел.

Зарегистрировано по месту пребывания – 22 человек.

Снято с регистрационного учета – 12 чел.

На территории сельского поселения зарегистрировано и функционируют 17 субъектов хозяйствования различных организационно – правовых форм собственности с общей численностью работающих 71 человек. Численность работников малых предприятий – 54 человека.

Агропромышленный комплекс

В 2017 году на землях с/х. назначения Малиновского сельского поселения зарегистрировано  28 товаропроизводителей:

Двое с посевом зерновых культур на 1036га.

Двадцать шесть -  многолетние травы, на площади 810,54га

Всего планируется использовать пашни в 2017г-2439,64га

263га - земли из фонда перераспределения, ООО «Чистое» - аренда

336га-земли СИБНИИСХоза ( в стадии оформления аренды)

ИП Айтенова КХ-72 пая, 1236га

ЛПХ- 61пай, 604,64га

Всего в Малиновском сельском поселении КРС-389 голов, из них коров-149 г.

Малиновка - КРС- 309 голов из них коров-121 голов

Каспиль – КРС-33 голов из них коров -16 голов

Залесная – КРС -27 голов из них коров -11 голов

Заготовка молока:

В 2017 году сдано от населения молока – 8219 л, мяса – 138 тонн

На 2017 год принято заявлений на сдачу молока всего 12, примерно, 180 литров в день

Промышленность:

Ведется заготовка дров и реализация дров

Малый и средний бизнес:

В Малиновском поселении 5 индивидуальных предпринимателей

Кутасов В.А., Бузунов А.А., Сазонов Д.С., Сухов С.А., Айтенова К.Х. .

ООО «Малиновское»

Шиномонтаж

Дошкольное образование:

В детский сад  была приобретена новая стиральная машина, замена электропроводка. Для детей, силами родителей и предпринимателя  Мороз В., была построена песочница. Администрация сельского поселения оказала помощь с приобретением песка. Самым важным событием стало открытие второй группы, что решило проблему очереди в детское учреждение. На выделенные средства (84000руб) была приобретена детская мебель (4 стола, 10 стульев, шкаф для игрушек, раскладушки, вешалка для полотенец, шкаф для одежды), матрасы, стул и стол для воспитателя. Кроме того, детский сад пополнился игрушками, музыкальным центром, ноутбуком и принтером.

В данное время детский сад посещают 32 ребенка в возрасте от 2 до 6 лет.

Общее образование:

В Малиновской школе обучается 94 ученика, с д.Каспиль и Залесная организован подвоз учащихся 1 раз в неделю.

Питание учащихся – ежедневно горячее.

Интернет в школе -  ведутся уроки английского языка

Обеспеченность кадрами - нет учителя иностранного языка.

Здравоохранение:

Имеется 2ФАПа. В настоящее время на ФАПах установлены  нэтбуки можно, произвести запись к врачу в Тюкалинскую ЦРБ.

Организован пункт медицина катастроф

Культура:

В библиотеке нашего поселения в 2012 году поставлены  компьютеры, подключен  Интернет. Оказываются услуги (ксерокопии).

- работа с молодежью

-патриотическое воспитание

- профилактика правонарушений и наркоманий среди несовершеннолетних

- возрождение и сохранение народных традиций.

Экономика и производство:

Из числа трудоспособного населения занято в экономике на территории Малиновского сельского поселения – 89 человек. В Омске работает – 23 человека, в других регионах – 39 человек. Всего – 151 человек

Розничная торговля:

Аптека, столовая, кафе, АЗС-56, 3-магазина индивидуальных предпринимателей.

Социальная поддержка населения:

На территорию Малиновского сельского поселения за 2017 год трижды выезжала    мобильная служба  со специалистами  это: отдел субсидий, специалисты пенсионного фонда, парикмахер, специалисты по делам несовершеннолетних,  в Администрации сельского поселения  велся прием граждан  по оформлению документов, а также специалисты давали  консультации по интересующим вопросам. Также работает 1  социальный работник, обслуживает-7 человек.

В  Малиновском  поселении обслуживание транспортом – ежедневно заходит 1 автобус.

Работает связь- МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН, ТЕЛЕ 2, ОАО «Ростелеком».

Раздел 1.3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства  Малиновского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

1.3.1.Теплоснабжение

Теплоснабжение  застройки и производственных предприятий Малиновского сельского поселения осуществляется от котельных расположенных на территории поселения. С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных становится газ, происходит переоборудование, модернизация  угольных и дровяных  котельных на природный газ.

В сельском поселении Малиновское  находится 5 источников теплоснабжения. Из  котельных:  4 работают на каменном угле, 1 - на дровах. Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 0,250 км (в двухтрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей около 50 %, тепловые сети пролегают надземно.. В качестве теплоносителя для систем отопления,  производственных и жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода с параметрами 95-70оС.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица №1

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Марка котла, установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малиновское сельское поселение | котельная СОШ, с. Малиновка | КВЖ – 0,3 (2 шт.) 0,52 | 0,229 |
| 2 | Малиновское сельское поселение | котельная администрации СП с. Малиновка | Бытовая печь 0,03 | Теплосетей нет котельная встроенная |
| 3 | Малиновское сельское поселение | котельная ФАП д. Каспиль | Бытовая печь 0,03 | Теплосетей нет котельная встроенная |
| 4 | Малиновское сельское поселение | котельная СДК с. Малиновка | КВЖ-0,15 | Теплосетей нет котельная встроенная |
| 5 | Малиновское сельское поселение | котельная ФАП с. Малиновка | Бытовая печь 0,03 | Теплосетей нет котельная встроенная |

Выработкой тепловой энергии и предоставлением услуг по отоплению  в Малиновском  сельском поселении занимаются 2 организации:  КУ «ЦФИХО в СО» и Администрация Малиновского сельского поселения. При этом 100 % всех услуг по теплоснабжению предоставляет организациям бюджетной сферы. Общая установленная мощность котельных составляет 0,820 Гкал/час, присоединенная нагрузка –  0,76 Гкал/час. Загрузка котельных – 82,0 %. Полезный отпуск теплоэнергии составляет 3818,9 Гкал в год.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 2

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Подключенная мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| котельная СОШ, с. Малиновка | 0,52 | 0,48 | 0,52 |
| котельная администрации СП с. Малиновка | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| котельная ФАП д. Каспиль | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| котельная СДК с. Малиновка | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| котельная ФАП с. Малиновка | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Транспортировка тепловой энергии к потребителям осуществляется  по разветвленным сетям технологических трубопроводов.  Более 30 % существующих сетей нуждаются в капитальном ремонте и замене по причине физического износа, составляющего в среднем около 50%.  Большинство тепловых сетей разрегулированы (имеют завышенный расход теплоносителя), что приводит к  потерям тепловой и электрической энергии, к снижению качества теплоснабжения, вызывает рост расхода сетевой воды и расход на подпитку тепловой сети, приводит к снижению располагаемых перепадов давления и ухудшению теплоснабжения  потребителей. Тепловая изоляция трубопроводов. как правило  не соответствует нормативным требованиям (присыпана перегноем и глиной), находится в неудовлетворительном состоянии, что, в свою очередь, вызывает дополнительные потери, которые ориентировочно оцениваются до 10- 15 % сверх расчетных потерь.

1.3.2. Холодное водоснабжение

Поставщиком услуги холодного водоснабжения в Малиновском сельском поселении  является  Администрация Малиновского сельского поселения.

Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются шахтные колодцы.

Водоснабжение для хозяйственных целей населения с.Малиновка осуществляется от коммунального шахтного  колодца глубиной 15 метров построенный в 1963 году. Численность населенного пункта с. Малиновка 713 человек. Качество воды из колодцев не контролируется. Для удовлетворения потребности населения в воде питьевого назначения предприятие МП «Коммунальник» 1 раз в неделю по графику спецавтотранспортом завозит воду из локальных пунктов очистки воды из города Тюкалинска.

Водоснабжение других населенных пунктов Малиновского сельского поселения осуществляются частными колодцами и скважинами глубиной 10 – 20 метров.

Практически население Малиновского сельского поселения пользуется водой из собственных колодцев и скважин от 10-20 м. глубиной, доля  проб колодезной  воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям  около  50,0%

Система  водоснабжения   сельского   поселения,  объединенная для хозяйственно-питьевых  и не предусмотрена для противопожарных нужд.

К общим недостаткам сложившейся системы водоснабжения Малиновского сельского поселения следует отнести:

1. Отсутствие  сооружений водоподготовки, которые  обеспечивали бы постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований санитарных норм.

Проблемными характеристиками водозаборов являются:

- отсутствие водоочистных сооружений  высокий износ шахтных колодцев;

- высокий износ  водонапорных   башен и насосного оборудования;

- износ существующей водопроводной сети.

2. Несовершенство технологий и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям:

Мероприятия на системе водоснабжения поселения предусматривают строительство станции по очистке и обеззараживанию в с Малиновка,  реконструкция технологического оборудования систем водоснабжения.  Основным потребителем холодного водоснабжения является население – 70 %, прочие потребители составляют 5 % воды, бюджетные организации – 20 %.

1.3.3. Водоотведение и очистка сточных вод

. Существующая система канализации в населенных пунктах Малиновского  сельского поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов спец. техникой на рельеф,  планируется  предусмотреть на перспективу строительство раздельной самотечной канализации, при которой хозяйственно-бытовые, производственные  и  коммунальные стоки будут собираться и отводятся на котлованы испарители или на рельеф.

1.3.4. Обустройство площадок для сбора и временного хранения отходов ТКО

Сбор твердых бытовых отходов планируется осуществлять в контейнеры и емкости накопители ТКО размещенные в установленных местах, согласно утвержденных схем размещения площадок для сбора и временного содержания ТКО. Запрещается сброс в контейнеры и емкости накопители ТКО трупов животных, птиц, крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.

Вывоз твердых коммунальных  отходов планируется осуществлять на договорной основе с региональным оператором.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат сбору на площадке для временного хранения находящейся в с.Малиновка.

Площадка для сбора и временного хранения ТКО составляет 20,1 тыс.кв.м. в т.ч. площадка для  складирования 17,8 тыс.кв.м. Срок наполнения отходами площадки ТКО составляет 11 месяцев, вместимость полигона 0,856 тыс.м3. Годовая удельная норма накопления ТКО 0,125 м3/чел., количество обслуживаемого населения в год 0,855 тыс. чел. Продолжительность работы площадки  в сутки 12 часов. Общая высота (высота складирования) предусмотренная на площадке  не должна превышать более  2 м. Площадка для сбора ТКО  организована на  землях Малиновского сельского поселения  на расстоянии 300 метров от населенного пункта. Сбор и складирование  твердых коммунальных  отходов на территории Малиновского сельского поселения  организовывается Администрацией Малиновского сельского поселения вывоз региональным оператором. В сельских населенных пунктах пищевые отходы, как правило, утилизируются в подсобном хозяйстве местных жителей, и поэтому специальные контейнеры для пищевых отходов в селах не требуются. Контейнеры с другими (непищевыми) отходами могут вывозиться на площадку 1-2 раза в неделю, по мере наполнения, так как при отсутствии быстроразлагающихся пищевых отходов другие отходы не представляют эпидемиологической опасности.

1.3.5. Электроснабжение и энергосбережение

В рамках областной целевой программы «Энергосбережение на территории Омской области на 2010-2015 годы» в Малиновском сельском поселении за 2012 – 2013  год обследованы  объекты социальной сферы и установлено, что необходима установка узлов учета тепловой энергии, идет поэтапная установка энергосберегающих светильников на  объектах социальной сферы, необходима установка узлов учета холодного водоснабжения на объекты социальной сферы и многоквартирный жилой фонд, при строительстве централизованного водопровода.  До конца 2012 года и начало 2013 года планируется провести энерго аудит на объектах социальной сферы и объектах жизнеобеспечения Малиновского сельского поселения. Трансформаторные подстанции и электрические линии на балансе ЖКХ и сельского поселения отсутствуют.

Раздел 1.4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Система приведенных в настоящем разделе целевых показателей реализованных мероприятий Программы представлена в таблице № 3

Динамика целевых показателей, характеризующих изменение проблемной ситуации и достижение целей реализации Программы

Таблица 3

| Целевые показатели и индикаторы, на достижение которых направлены мероприятия Программы | Ед. измер. | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 – 2022 год |
| - доля модернизированных инженерных сетей объектов коммунальной инфраструктуры (% от протяженности сетей, нуждающихся в замене) | % | - | - | - | - | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
| - доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % | - | - | - | - | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| - уровень благоустройства жилищного фонда, оборудованного | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводом и канализацией |  | - | - | - | - | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| центральным отоплением |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| газом |  | - | - | - | - | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |

Кроме того развитие системы коммунальной инфраструктуры будет характеризоваться  показателями реализации проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые должны обеспечивать следующие параметры:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения и оборудования площадок для ТКО;

- сбалансированность систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения и оборудования площадок для ТКО;

- доступность услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения и оборудования площадок для ТКО;

- эффективность деятельности ОКК;

- обеспечение экологических требований.

1.4.1. Надежность

Коэффициент аварийности: отношение количества аварий к общей протяженности сетей.

Среднее время ликвидации одной аварии, измеряемое в сутках.

Показатели движения основных фондов (ОФ) по приведенным ниже формулам:

- коэффициент износа Киз  100%;

- коэффициент годности Кг= 100% - Киз;

- коэффициент обновления Коб=  100%;

- коэффициент выбытия Кв=  100%.

Объем ресурса: выработка, собственные нужды, потери, полезный отпуск.

Отобразить динамику объема ресурса по следующим параметрам: полезный отпуск (в том числе населению и прочим потребителям), потери, собственные нужды.

    - Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

Уровень загрузки производственных мощностей: отношение фактической производительности используемого оборудования к установленной производительности.

Обеспеченность приборами учета: процентное соотношение объема услуг, реализуемых по приборам учета к общему объему реализации.

1.4.3. Доступность оказываемых услуг для потребителей

Физическая доступность.

Уровень благоустройства определяется как отношение общей площади жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями, к общей площади жилищного фонда муниципального образования и рассчитывается по формуле:

где:

L(i)y – уровень благоустройства жилищного фонда i-ой услугой, %;

S(i)об - общая площадь жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями, для предоставления i-ой услуги, тыс. кв. метров;

Sвсего - общая площадь жилищного фонда городского округа, тыс. кв. метров;

i - коммунальная услуга.

Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге.

Расчет коэффициента обеспечения текущей потребности в услуге производится исходя из фактического объема реализации услуги на 1 чел. к общей численности граждан проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями, и рассчитывается по формуле:

где:

- коэффициент обеспечения текущей потребности в i – ой услуге, %;

- прогнозный объем реализации i- ой услуги, предусмотренный в производственной программе, ед. изм. услуги;

- средний норматив потребления i- ой услуги на 1 чел.

- общая численность граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями для предоставления i – ой услуги, чел.

Экономическая доступность.

Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности за коммунальные услуги, предоставленные абонентам:

где

- средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности по i-ой услуге, дней;

- объем дебиторской задолженности потребителей перед организациями коммунального комплекса по i-ой услуге, тыс. руб.;

- прогнозный объем реализации i-ой услуги организацией коммунального комплекса, тыс. руб.

Коэффициент соответствия установленных тарифов производственным затратам: процентное отношение установленного тарифа к тарифу, уровень которого обеспечивает полное возмещение затрат (себестоимость с минимальной рентабельностью 3-5%).

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи: процентное отношение расходов на коммунальные услуги к совокупному доходу семьи в муниципальном образовании.

1.4.4. Эффективность деятельности предприятия

Рентабельность: отношение полученной прибыли к полной производственной себестоимости.

Энергоемкость: средний расход электроэнергии на производство ресурса (отношение общего расхода электроэнергии к полезному отпуску).

Уровень сбора платежей: отношение объема собранных средств к объему начисленных средств.

1.4.5. Обеспечение экологических требований

Соответствие нормам СанПиНа.

Степень превышения ПДК.

Количество претензий по качеству услуги со стороны надзорных органов.

Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям.

Ниже, в таблице № 4 приведен перечень целевых индикаторов, рекомендуемых при формировании проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. В гр. 2 приведены нормативы-показатели для каждого индикатора. Конкретные показатели целевых индикаторов уточняются для каждой инвестиционной программы в зависимости от намечаемых мероприятий. В гр. 4 даны значения нормативов-индикаторов (по разработкам Института экономики ЖКХ, М., 2003 г.), достижение или приближение к которым должно стать основной задачей при планировании проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Количественные показатели нормативов-индикаторов

Таблица 4

| Целевые показатели | Нормативы- индикаторы | Ед. изм | Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0.2 -0.3 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.1-0.2 |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0.2-0.3 |
|  | 1.4.Потери | % | 8-12 |
|  | 1.5.Полезный отпуск | т.м3 | 2,0 -3,0 |
| 2. Сбалансированность системы | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | 60-80 |
|  | 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 30 |
| 3. Доступность | 3.1.1.Уровень благоустройства жилищного фонда | % | - |
|  | 3.1.2. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 80-85 |
|  | 3.2.Экономическая доступность | % | 100 |
|  | 3.2.1.Срок оборачиваемости дебиторской задолженности | дней | 91-140 |
|  | 3.2.2.Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 100 |
|  | 3.2.3.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 2.0-5,0 |
|  | 3.2.4.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | % | 4-10 |
|  | 3.2.5.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | % | 10 |
|  | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | % | 96,0-99,0 |
| 4. Эффективность деятельности | 4.1.Рентабельность | % | 10-15 |
|  | 4.2.Энергоемкость для водоснабжения (для водоотведения, захоронения ТБО) | кВт.ч/м3 | 0.65-0.93 (0.32-0.47) |
| 5. Обеспечение экологических требований | 5.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
|  | 5.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст. нормы |
|  | 5.3. Количество претензий по качеству питьевой воды со стороны надзорных органов | % | 0,04 |
|  | 5.4. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям | % | 0,0 |

Раздел 1.5. План развития Малиновского сельского поселения на период действия генерального плана.

Главной целью настоящей Программы является: территориально-пространственная организация территории муниципального образования Малиновское сельское поселение Тюкалинского муниципального  района Омской области - методом территориального планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития  поселения, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основными целями развития Малиновское сельского поселения  являются:

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения;

- реализация региональных проектов в рамках федеральных программ "Доступное  и комфортное жилье - гражданам России",  областная целевая программа "Развитие малоэтажного строительства на территории Омской области", "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Омской  области, в сфере ипотечного жилищного кредитования", национального проекта "Развитие АПК" в соответствии с законом "О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Омской области";

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

-	обеспечения устойчивого развития;

-	повышения качества среды проживания;

-	развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

-	обеспечения учета интересов Омской области, Тюкалинского муниципального  района,   Малиновского сельского поселения, интересов жителей населенных пунктов и их объединений.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющей.

Обеспечение условий для устойчивого экономического развития поселения достигается решением следующих задач:

-	проведение комплексной оценки климатических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических и этно-культурных условий с учетом местоположения сельского поселения в структуре Тюкалинского муниципального района;

-	разработка функционального зонирования территории поселения с установлением ограничений на их использование в градостроительной деятельности;

-	выработка предложений по совершенствованию системы расселения, развитию сельских населенных пунктов во взаимосвязи с основными направлениями социально-экономической политики Тюкалинского муниципального района;

-	развитие объектов организации сбора и вывоза (переработки и утилизации) промышленных и бытовых отходов;

-	разработка предложений по установлению границ населенных пунктов Малиновского сельского поселения, объектов особого регулирования, в том числе зон охраны памятников истории и культуры, особо охраняемых природных территорий;

-	определению территорий для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, а также территорий под организацию мест отдыха и лечения населения;

-	выработка предложений по формированию зон активного экономического развития с указанием перспектив их использования;

-	формирование территориально-хозяйственной организации поселения, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории поселения;

-	обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечение инвесторов с целью повышения эффективности народного хозяйства муниципального образования;

-	повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

-	развитие системы расселения в соответствии с уровнем предполагаемой численности населения, определенной на расчетный срок, при формировании промышленных и хозяйственных центров и подцентров - полюсов роста территории;

-	экологического и экономичного использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды обитания граждан;

-	внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры на основе проведения анализа их территориально-пространственной организации и технико-экономических показателей;

-	изыскание и создание рекреационных и туристических районов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха для разных слоев населения, и привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет муниципального образования;

-	выработка предложений и их обоснование по активному внедрению основных положений Федеральной программы "Доступное жилье" путем разработки градостроительных проектных предложений по строительству нового жилого фонда и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных условий населения муниципального образования, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию муниципального образования;

-	осуществление сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

-	достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития Малиновского сельского поселения  путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

Проект призван дать инструмент Администрации муниципального образования Малиновское сельское поселение Тюкалинского муниципального  района Омской области для:

1.	Планирования территории сельского поселения с целью оптимального использования в интересах населения земельных и других природных ресурсов для создания качественной, комфортной, энергетически и информационно устойчивой, экологически, экономически и социально обеспеченной среды обитания.

2.	Управления территориями, принадлежащими государству: федеральные и областные земли, дороги, каналы, мосты, инженерная инфраструктура и пр. (при условии проведения запланированного разграничения земель между федеральным центром, субъектом федерации и органами местного самоуправления).

3.	Политического обеспечения общественных интересов (здравоохранение, образование, охрана окружающей среды и т.п.).

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с решением задач:

-	обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта "Доступное жилье";

-	формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании полюсов роста территории;

-	 рациональная  организация транспортной и инженерной инфраструктур;

-	охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного "загрязнения");

-	сохранение и регенерация памятников архитектуры и ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы поселения.

Обеспечение условий рационального природопользования достигается посредством решения задач:

-	комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

-	социально-экономическое развитие поселения в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

Проектные решения Программы Малиновского сельского поселения направлены на:

-	 устойчивое развитие территории  поселения, структур населенных пунктов с учетом особенностей систем расселения Тюкалинского района, формирования системы расселения на территории Омской области;

- активное развитие территории поселения на основе развития процессов субурбанизации на основе расселения на территориях, расположенных вдоль основных осей развития (гидрографической и транспортной), за счет малоэтажного жилищного строительства);

- рациональное использование природных ресурсов, сохранение природно-рекреационного потенциала поселений, улучшение экологического состояния территорий, а также сохранение и возрождение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных комплексов;

- обеспечение определенных законодательством Российской Федерации и Омской области социально гарантированных условий жизнедеятельности населения, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального планирования.

Раздел 1.6. Мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей Программы

Период действия настоящей Программы 10 лет: с 2012 г. по 2022 г.

Программой предусмотрены мероприятия в теплоснабжении электроснабжении, водоснабжении, водоотведении, сбор и временное хранение отходов  ТКО.

Основные параметры мероприятий Программы

Таблица 5

| Наименование отрасли, в которой реализуется программное мероприятие | Теплоснабжение | Электроснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | Оборудования площадок для ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи программы | Повышение качества услуг, снижение тепловых потерь и аварийности в сетях | Повышение надежности и качества электроснабжения | Повышение качества водоснабжения, соблюдение экологических требований | Повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований | Соблюдение экологических требований |
| Технические параметры | Модернизация технологического оборудования, замена тепловых сетей | Модернизация электрооборудования - замена силовых трансформаторов, строительство уличного освещения | Модернизация технологического оборудования систем водоснабжения | Модернизация строительство канализационных систем | Благоустройство площадок для сбора и складирования ТКО |
| Ожидаемые эффекты | Снижение непроизводительных потерь воды, улучшение качества теплоснабжения | Повышение энергоэффективности, снижение износа ОФ, улучшение качества электро- снабжения | Снижение непроизводительных потерь воды, улучшение качества водоснабжения | Улучшение экологической ситуации, повышение эффективности деятельности ОКК | Улучшение экологической ситуации |
| Сроки получения эффектов | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 |
| Срок окупаемости | 3 – 5 лет | 3 – 5 лет | 3 – 5 лет | 3 – 5 лет |  |

Раздел 1.7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Реализация Программы предусматривается за счет   бюджетов различных уровней  и других внебюджетных средств.

Объем финансирования Программы составляет – 7440,0 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий предусматривает привлечение  максимального количества участников. Тарифная политика будет разрабатываться, привлеченным для этих целей, концессионером по согласованию с Администрацией Тюкалинского муниципального района.

Общий объем финансирования  7440,0 тыс. руб.

В т.ч. по годам реализации:

Таблица 6

| По источникам финансирования | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 год | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджетов различных уровней | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1100,0 | 3240,0 | 7440,0 |
| ИТОГО: | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 3240,0 | 7440,0 |

1.7.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-   уровень благоустройства жилищного фонда – 20%;

-   коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах – 80 - 85%;

-   доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 22,0 %;

-   уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 96,0-99.0%.

Приведенные данные свидетельствуют о приемлемом уровне доступности коммунальных ресурсов для населения в настоящее время.

1.7.2.Показатели доступности коммунальных услуг для населения

| - № пп | - Наименование критерия доступности | - 2012 год |  | - 2013 год |  | - 2014 год |  | - 2015 год |  | - 2016 год |  | - 2017 год |  | - 2018 год |  | - 2019 год |  | - 2020 -2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| - 1 | - Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | - Не более 22,0 | - доступный | - Не более 22,0 | - доступный | - Не более 22,0 | - доступный | - Не более 22,0 | - доступный | - Не более 22,0 | - доступный | - Не более 22,0 | - доступный | - Не более 22,0 | - доступный | - Не более 22,0 | - доступный | - Не более 22,0 | - доступный |
| - 2 | - Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | - Не более 12,0 | - доступный | - Не более 12,0 | - доступный | - Не более 12,0 | - доступный | - Не более 12,0 | - доступный | - Не более 12,0 | - доступный | - Не более 12,0 | - доступный | - Не более 12,0 | - доступный | - Не более 12,0 | - доступный | - Не более 12,0 | - доступный |
| - 3 | - Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | - Не ниже 85,0 | - доступный | - Не ниже 85,0 | - доступный | - Не ниже 85,0 | - доступный | - Не ниже 85,0 | - доступный | - Не ниже 85,0 | - доступный | - Не ниже 85,0 | - доступный | - Не ниже 85,0 | - доступный | - Не ниже 85,0 | - доступный | - Не ниже 85,0 | - доступный |
| - 4 | - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | - Не более - 15,0 | - доступный | - Не более - 15,0 | - доступный | - Не более - 15,0 | - доступный | - Не более - 15,0 | - доступный | - Не более - 15,0 | - доступный | - Не более - 15,0 | - доступный | - Не более - 15,0 | - доступный | - Не более - 15,0 | - доступный | - Не более - 15,0 | - доступный |

Раздел 1.8. Управление  Программой и механизм ее реализации

Контроль за исполнением  Программы  осуществляет Администрация Малиновского  сельского   поселения  Тюкалинского муниципального района Омской области.  В ходе реализации  Программы  отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей бюджета Малиновского  сельского   поселения  Тюкалинского муниципального района Омской области.  Администрация Малиновского  сельского   поселения  Тюкалинского муниципального района Омской области  ежегодно проводит мониторинг и анализ хода реализации долгосрочной целевой  программы, согласно утвержденному порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых  Программ  Малиновского сельского   поселения  Тюкалинского муниципального района Омской области. Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

- Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

- Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу

- В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 настоящая часть программы является обоснованием предложений по выполнению мероприятий, необходимых для дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области в период 01.07.2012-31.12.2020 г.г. Разделы, включенные в эту часть, раскрывают суть положений, представленных в первой части Программы – «Программные документы».

- Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

- Программой предусматривается формирование инвестиционных проектов по пяти системам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, оборудования площадок для ТКО. В настоящем разделе рассматриваются те проблемные вопросы по каждой из этих систем, на решение которых будут направлены мероприятия, предлагаемые для реализации в период действия настоящей Программы комплексного развития.

Система водоснабжения

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и  развитию системы водоснабжения территории Малиновского поселения:

- строительство  водозаборных сооружений в с. Малиновка, ремонт шахтных колодцев  в населенных пунктах поселения.

-  строительство очистных сооружений и систем обеззараживания воды.

Генеральным планом предусмотрены  вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на территориях отдельных  населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

Согласно Федерального  закона  «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Учитывая требования законодательства все водопроводы централизованной системы водоснабжения не должны быть построены под зданиями и сооружениями.

Система водоотведения

В связи с отсутствием на территории Малиновского сельского поселения системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, проектом решается двуединая задача - организация такой системы как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для  канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон обоих населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационную насосную станцию КНС. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий. Очищенные до 96 % стоки, как условно чистые воды возможно направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни;

- канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами в сборную канализационную насосную станцию КНС,

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни, расположенной вокруг промзон. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Малиновского  сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Тюкалинского  района. Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная как в населённых пунктах, так и на территории сельского поселения. Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции с развитием по территориям населённых пунктов и по поселению в целом, с размещением новых распределительных станций РП-35/10 кВ и трансформаторных подстанций ТП-10/0.4 кВ в центрах нагрузок, а также строительство уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения. Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Теплоснабжение

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных систем отопления.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных или индивидуально отапливаемых систем теплоснабжения

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе (в перспективе). Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

- Оборудование площадок для ТКО

- Площадки ТКО планируются  в соответствии с требованиями санитарного надзора к обустройству и содержанию площадок для временного хранения ТКО.

- В период до 2022 г. осуществить оканавливание, ограждение и проведение благоустройства на территории площадок для временного хранения ТКО.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Омской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

- Таким образом, при полной стоимости мероприятий Программы в размере 7440,0 тыс. руб., на мероприятия по теплоснабжению предполагается затратить 790,0 тыс. рублей (10,6%), на электроснабжение предполагается затратить 600,0 тыс. рублей (8,1%), по водоснабжению и водоотведению 5900,0 тыс. рублей (79,3%), по захоронению ТБО – 150,0 тыс. рублей (2,0%).

- Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых коммунальных услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий рассчитывается при формировании инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- Мероприятия инвестиционных  программ организаций коммунального комплекса, направленные на модернизацию, реконструкцию и новое строительство объектов муниципальной собственности, для выполнения полномочий органов местного самоуправления представлены в  (Приложении 1).

- Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

- Настоящий раздел представляет собой основу для формирования технических заданий к инвестиционным программам организаций коммунального комплекса. Для каждой из систем ниже приводятся основные целевые показатели, которые рекомендуется использовать в инвестиционных программах. В ходе формирования инвестиционных программ целевые индикаторы, выполнение которых обусловливает достижение поставленных целей,  конкретизируются техническими заданиями, разрабатываемыми ….

- 2.2.1. Целевые показатели системы электроснабжения

- Инвестиционная программа по электроснабжению должна быть нацелена в первую очередь на выполнение требований действующего законодательства в сфере электроснабжения и повышения энергоэффективности деятельности предприятия. Целевыми показателями, отображающими достижение поставленных целей должны быть: надежность электроснабжения, сбалансированность производства, доступность ресурса для потребителя, а также эффективность деятельности.

- В таблице 8 приведены целевые показатели системы электроснабжения.

| - Целевые показатели | - Нормативы-индикаторы | - Ед. изм. | - Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0.2-0.3 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.1-0.2 |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0.2-0.3 |
|  | 1.4.Потери | % | 8-12 |
| 2.Сбалансированность системы | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | 80-90 |
|  | 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 100 |
| - 3. Доступность | 3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 100 |
|  | 3.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 100 |
| 4. Эффективность деятельности | 4.1.Рентабельность | % | 10-15 |

- 2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения

- Перед инвестиционной  программой по водоснабжению ставятся следующие основные цели: повышения качества водоснабжения, соблюдение экологических требований. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, обеспечение экологических требований.

- В таблице 9 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

| - Целевые показатели | - Нормативы-индикаторы | - Ед. изм. | - Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав./км | 0.1-0.2 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.1-0.2 |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт. / км | 0.2-0.3 |
|  | 1.4.Потери | % | 8 - 12 |
| 2.Сбалансированность системы | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | 15-20 |
|  | 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 0 |
| - 3. Доступность | 3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 80-85 |
|  | 3.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 100 |
| 4. Эффективность деятельности | 4.1.Рентабельность | % | 10-15 |
|  | 4.2.Энергоемкость | кВт.ч/м3 | 0.35-0.5 |
| 5. Обеспечение экологических требований | 5.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
|  | 5.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст.нормы |

- 2.2.3. Целевые показатели системы водоотведения

- Целями инвестиционной программы по водоотведению являются: повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований.

- Достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: доступность, эффективность деятельности, обеспечение экологических требований.

- В таблице № 10 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

| - 1. Доступность | 1.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 20-30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 100 |
| 2. Эффективность деятельности | 2.1.Рентабельность | % | 10-15 |
|  | 2.2.Энергоемкость | кВт. ч/м3 | 0.32-0.45 |
| 3. Обеспечение экологических требований | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
|  | 3.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст. нормы |
|  | 3.3. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям | % | 0.0 |

- 2.2.4. Целевые показатели системы для обустройства площадок для временного хранения ТКО.

- Инвестиционная программа по захоронению твердых бытовых отходов преследует одну основную цель: соблюдение экологических требований.

- Достижение этой цели должно быть отображено следующими целевыми показателями: доступность, эффективность деятельности, обеспечение экологических требований.

- В таблице № 11 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

| - 1. Доступность | 1.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 90-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 100 |
| 2. Эффективность деятельности | 2.1.Рентабельность | % | 10-15 |
|  | 2.2.Энергоемкость | кВт. ч/м3 | 0.32-0.45 |
| 3. Обеспечение экологических требований | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
|  | 3.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст. нормы |
|  | 3.3. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям | % | 0.0 |

- 2.2.5. Целевые показатели системы теплоснабжения

- Перед инвестиционной  программой по теплоснабжению ставятся следующие основные цели: повышения качества теплоснабжения, снижение потерь в тепловых сетях и аварийности на тепловых сетях. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность.

- В таблице 12 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

| - Целевые показатели | - Нормативы-индикаторы | - Ед. изм. | - Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0.2-0.3 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.1-0.2 |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0.2-0.3 |
|  | 1.4.Потери | % | 8 - 12 |
| 2.Сбалансированность системы | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | 80-90 |
|  | 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 100 |
| - 3. Доступность | 3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 90-94 |
|  | 3.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 100 |
| 4. Эффективность деятельности | 4.1.Рентабельность | % | 10-15 |
|  | 4.2.Энергоемкость | кВт.ч/м3 | 0.65-0.93 |

- Раздел 2.3. Общие мероприятия по энергосбережению

- В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все организации, осуществляющие снабжение водой, теплом, природным газом, электроэнергией, обязаны осуществлять деятельность по ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Настоящей программой предусмотрено выполнение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности в трех направлениях: по теплоснабжению, по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению. Эти мероприятия приведены в таблице № 13 с указанием ожидаемого эффекта от их реализации.

Мероприятия по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности

| - Проект | - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование | - Общая стоимость, тыс. руб. | - Ожидаемый эффект - энергосбережения от реализации |
| - По электроснабжению | Строительство эл. линии уличного освещения | 500,0 | - Снижение непроизводительных потерь электричества, улучшение качества электроснабжения, повышение эффективности деятельности ОКК |
|  | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 100,0 |  |
| - По водоснабжению и водоотведению | Бурение скважины до 120 метров | 1500,0 | - Снижение непроизводительных потерь воды, улучшение качества водоснабжения, повышение эффективности деятельности ОКК. - Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат, снижение потребления электроэнергии |
|  | Строительство водопроводных сетей | 2000,0 |  |
|  | Реконструкция насосного оборудования | 100,0 |  |
|  | Строительство системы очистки воды | 500,0 |  |
|  | Строительство сетей канализации | 1000,0 |  |
|  | Строительство очистных сооружений | 500.0 |  |
|  | Строительство ЗСО и павильона для скважины | 300,0 |  |
| - По теплоснабжению | Приобретение резервного котла марки КВр- 0,6 | 410,0 | - Снижение непроизводительных потерь тепловой энергии, улучшение качества услуг теплоснабжения, повышение эффективности деятельности ОКК. - Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат, снижение потребления электроэнергии |
|  | Устранение ранее выданных замечаний Ростехнадзором | 380,0 |  |
| ИТОГО: |  | 7210,0 |  |

- Раздел 2.4. Организация реализации инвестиционных программ

- Программой предусматривается формирование 4 инвестиционных программ. выполнение мероприятий в рамках программы и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет осуществляться путем размещения муниципального заказа. Исполнители мероприятий Программы приведены в таблице № 14

| - Заказчик | - Отрасль | - Наименование мероприятий | - Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| - Малиновское сельское поселение | - электроснабжение | Строительство эл. линии уличного освещения | - Подрядные организации |
|  |  | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | - Подрядные организации |
| - Малиновское сельское поселение | Водоснабжение и водоотведение | Строительство сетей водоснабжения | - Подрядные организации |
|  |  | Бурение скважины до 120 метров | - Подрядные организации |
|  |  | Реконструкция насосного оборудования | - Подрядные организации |
|  |  | Строительство системы очистки воды | - Подрядные организации |
|  |  | строительство сетей канализации | - Подрядные организации |
|  |  | Строительство очистных сооружений | - Подрядные организации |
|  |  | Строительство ЗСО и павильона для скважины | - Подрядные организации |
| - Малиновское сельское поселение | Теплоснабжение | Приобретение и монтаж резервного котла марки КВр – 0,6 | - Подрядные организации |
|  |  | Устранение ранее выданных замечаний Ростехнадзора | - Подрядные организации |

- Раздел 2.5. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

- Для проверки доступности прогнозируемых тарифов и надбавок к тарифам для оплаты их населением в рамках Программы выполнены расчеты предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги согласно Приказу Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменений размера платы граждан за коммунальные услуги».

- Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов ресурсо-снабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилищного комплекса.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 года № 708  «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378  «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», на основании Положения о Региональной энергетической комиссии Омской области», утвержденного указом Губернатора Омской области от 28.05. 2003 года № 95 « Числовые значения показателей критериев, используемых для определения доступности для населения платы за коммунальные услуги».

Таблица 15

| № п/п | Наименование муниципального образования | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малиновское сельское поселение | Не более 22,0 | Не более 12,0 | Не ниже 85,0 | Не более 15,0 |

- В таблице № 16 представлен расчет критериев доступности коммунальных услуг по годам действия Программы.

- Планируемый расчет критериев доступности коммунальных услуг

- Таблица 16

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| 1.1. | Среднедушевой доход населения, руб./чел. в месяц | руб. | 5128,3 | 5528,3 | 5959,5 | 6424,4 | 6925,5 | 7465,6 | 8047,9 | 8675,7 | 9352,4 |
| 1.2. | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги (в месяц) | тыс.руб. | 92,3 | 99,5 | 107,2 | 115,6 | 124,6 | 134,3 | 144,8 | 156,1 | 168,3 |
| 1.3. | Численность населения | тыс.чел. | 0,756 | 0,752 | 0,749 | 0,745 | 0,805 | 0,855 | 0,850 | 0,845 | 0,840 |
| 2. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 96 | 96,5 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99 |
| 2.1. | Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги | тыс.руб. | 1107,2 | 1193,6 | 1286,7 | 1387,0 | 1495,2 | 1611,8 | 1737,6 | 1873,1 | 2019,2 |
| 2.2. | Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги | тыс.руб. | 1062,9 | 1151,8 | 1241,6 | 1345,4 | 1457,8 | 1579,6 | 1711,5 | 1854,4 | 1999,0 |
| 3. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,1 |
| 3.1. | Численность семей, претендующих на получение субсидий | ед. | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 3.2. | Численность населения | чел. | 756 | 752 | 749 | 745 | 805 | 855 | 850 | 845 | 840 |
| 3.3. | Средний по коэффициент семейности | чел. | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

- Раздел 2.6. Расчет эффективности внедрения инвестиционных программ в рамках Программы

- Выполнение запланированных мероприятий Программы окажет влияние на развитие системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения. В связи с этим, эффективность реализации Программы выражается уровнем показателей, характеризующих изменение проблемной ситуации и достижение целей реализации Программы. Ежегодно, плановые значения целевых показателей (таблица 17) будут сравниваться с фактическими значениями отчетного года и года предыдущего по следующей форме:

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Таблица 17

| - № п/п | - Наименование показателя | - Ед. - изм. | - Фактическое - значение предыдущего года | - Плановое - значение отчетного года* | - Фактическое - значение отчетного года | Отклонение (-/+ или %) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | гр.6 от гр.4 | гр.6 от гр.5 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Обобщающим показателем эффективности Программы является интегральная оценка, рассчитываемая бальным методом по итогам  исполнения Программы за отчетный год и в целом по завершении её реализации согласно следующим критериям:

Таблица 18

| Наименование критерия | Варианты оценки | Значения оценки критерия в баллах | Весовой коэффициент критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 7 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 4 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 |  |
| 2. Уровень финансового обеспечения Программы | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 10 | 1,0 |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 7 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 4 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 |  |
| 3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного объема финансирования | свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | свыше 50% и менее 80% | 7 |  |
|  | свыше 20% и менее 50% | 4 |  |
|  | менее 20% | 0 |  |
| 4. Динамика целевых показателей (сумма баллов по целевым показателям) | Фактическое значение показателя возрастает по годам, фактическое значение превышает плановое. | 1 балл по целевому показателю, соответствующему варианту оценки | 1,5 |
|  | Фактическое значение показателя возрастает. | 0,8 балла по целевому показателю, соответствующему варианту оценки |  |
|  | Фактическое значение показателя остается неизменным. | 0,3 балла по целевому показателю, соответствующему варианту оценки |  |
|  | Фактическое значение показателя уменьшается. | 0 баллов по целевому показателю, соответствующему варианту оценки |  |
| 5. Динамика бюджетного, социального и экономического эффекта | Фактическое значение критерия соответствует или превышает плановое. | 3 балла по критерию, соответствующему варианту оценки | 1,5 |
|  | Фактическое значение критерия ниже планового | 0 баллов по критерию, соответствующему варианту оценки |  |

Интегральная оценка Программы определяется по формуле:

F = SUM (Zj x Nj), где:

F – интегральная оценка Программы;

Zj – значение оценки критерия j (в баллах);

Nj – весовой коэффициент (вес критерия j).

Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов. Для оценки эффективности Программы используется следующая шкала:

Таблица 19

| Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах | Качественная характеристика Программы |
| --- | --- |
| 100 >= F >= 80 | высоко эффективная |
| 80 > F >= 50 | эффективная |
| 50 > F > = 30 | низко эффективная |
| 30 > F >= 0 | неэффективная |

Анализ значений целевых показателей Программы и оценка её эффективности позволят вносить необходимые корректировки, направленные на повышение эффективности принимаемых мер по развитию систем коммунальной инфраструктуры, определять перечень программных мероприятий, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределять бюджетные средства с учетом хода реализации Программы. Эффективность Программы рассматривается как результативность  мероприятия, отражающая его соответствия целям и интересам участников инвестиционного процесса и характеризующая целесообразность финансовой реализуемости проекта с позиции оценки затрат и результата. Бюджетная эффективность характеризует влияние результатов осуществления инвестиционного проекта на доходы и расходы соответствующего бюджета. Показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования решения о бюджетной поддержке проекта, является бюджетный эффект. Расходы бюджета рассчитываются по элементам на основе проектно-сметной документации, договора (контракта) на поставку производственно-технического оснащения, действующих нормативов, тарифов или специальных сметно-финансовых расчетов и т.п. Доходы бюджета связанные с реализацией программы, прежде всего, формируются за счет налоговых поступлений. Налоговые поступления в бюджет рассчитываются в соответствии с действующим законодательством по утвержденным ставкам, нормативам отчислений налогов в местный бюджет от соответствующей налогооблагаемой базы по видам налогов

-      налог на имущество;

-      налог на доходы физических лиц;

-      земельный налог.

Сопутствующие доходы бюджета возникают, прежде всего, при строительстве, реконструкции и модернизации основных фондов, от прироста объемов выполненных работ и получения прибыли от проведения конкурсов по размещению заказов на строительство, и рассчитываются только на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) или как разовый доход от реализации соответствующего мероприятия. Под социальной эффективностью понимается социально-экономические последствия осуществления программы, которые выражаются в улучшении качества обслуживания посредством увеличения объемов или предложения новых услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их предоставления. Положительные социальные эффекты, связанные с реализацией инвестиционных проектов могут быть классифицированы как:

·        повышение уровня занятости населения;

·        сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни;

·        повышение образовательного уровня населения;

·        повышение культурного уровня населения

·        обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан

·        повышение социальной активности населения и обеспечение социальной стабильности в регионе и др.

·        улучшение экологической обстановки.

Экономическая эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до срока окупаемости. Расчет осуществляется путем оценки денежных потоков, связанных с реализацией проекта. Денежный поток проекта это денежные поступления и расходы на реализацию проекта, определяемые по годам расчетного периода. Денежный поток оценивается по всем доходам от реализации проекта и расходам (включая инвестиционные).  В качестве показателей используемых для расчета экономической эффективности планируемых к реализации инвестиционных проектов приняты: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости проекта, показатели эффективности затрат и инвестиций. Сводный расчет эффективности мероприятий комплексной программы представлен в таблице  20 (тыс. руб.)

| Наименование инвестиционного проекта | Затраты на реализацию мероприятия |  | Эффективность реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства бюджетов всех уровней и внебюджетных источников | Всего | Бюджетная эффективность | Социальная эффективность | Экономическая эффективность |
| Инвестиционный проект по электроснабжению | 600,0 | 600,0 | 227,4 | 74,9 | 97,8 | 54,6 |
| Инвестиционный проект по водоснабжению и водоотведению | 5900,0 | 5900,0 | 2236,1 | 737,9 | 961,5 | 536,7 |
| Инвестиционный проект по теплоснабжению | 790,0 | 790,0 | 155,4 | 51,3 | 66,8 | 37,3 |
| Инвестиционный проект по реконструкции площадки ТКО | 150,0 | 150,0 | 56,9 | 18,8 | 24,5 | 13,7 |
| Всего | 7440,0 | 7440,0 | 2675,8 | 882,9 | 1150,6 | 642,3 |

Таким образом, как видно из таблицы  20, суммарная эффективность мероприятий Программы составит  2675,8 тыс. рублей, в том числе:

- бюджетная эффективность – 882,9 тыс. руб.

- социальная эффективность –1150,6 тыс. руб.

- экономическая эффективность – 642,3 тыс. руб.

## План мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства Малиновского                                                     сельского поселения                                                                                                          Приложение 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем | Количество | Сумма затрат на реконструкцию тыс. руб. | Инвестиционный период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 год |  |
| Реконструкция систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение резервного котла марки КВЖ – 0,6 | шт. | 1 | 410,0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Администрация Малиновского сельского поселения |
| 2 | Устранении ранее выданных замечаний Ростехнадзора | шт. | 4 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Малиновского сельского поселения |
| ИТОГО на реконструкцию систем теплоснабжения: |  |  |  | 790,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения | п.м. | 2400,0 | 2000.0 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 1200 | Администрация Малиновского сельского поселения |
| 2 | Бурение скважины до 120 метров | шт. | 3 | 1500,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Администрация Малиновского сельского поселения |
| 3 | Реконструкция насосного оборудования | шт. | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - |  | 1 | - | 1 | Администрация Малиновского сельского поселения |
| 4 | Строительство системы очистки воды | шт. | 1 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Администрация Малиновского сельского поселения |
| 5 | Строительство сетей канализации | п.м. | 800 | 1000,0 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 500 | Администрация Малиновского сельского поселения |
| 6 | Строительство очистных сооружений | шт. | 1 | 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Администрация Малиновского сельского поселения |
| 9 | Строительство ЗСО и павильона для скважины | шт. | 1 | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Администрация Малиновского сельского поселения |
| ИТОГО на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения: |  |  |  | 5900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия системы электроснабжения и энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство эл. линии уличного освещения | п.м. | 200 | 580,0 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | Администрация Малиновского сельского поселения |
| 2 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования бюджетной сферы | шт. | 10 | 20,0 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | Администрация Малиновского сельского поселения |
| ИТОГО по мероприятиям систем электроснабжения и энергосбережения |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по реконструкции полигона на утилизацию, складирование и захоронение ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оканавливание полигона по периметру | п.м. | 100 | 150,0 | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 15 | 60 | Администрация Малиновского сельского поселения |
| ИТОГО на реконструкцию полигона на утилизации, складирования и захоронения ТБО: |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |